П.К.Копылов,
учитель технологии Саранинской средней школы, 
Красноуфимский р-н, Свердловская обл.

## Изготовление деревянных ложек

Резьба по дереву была и остается одним из любимых видов прикладного искусства народов нашей страны. И всякий раз удивляешься: какую красоту творили наши деды и прадеды, имея под руками самые обычные инструменты - ножи, стамески, долото и т.д. Интересные и доступные для изготовления учащимися предметы домашнего обихода - деревянные ложки. Самая сложная операция при этом - обработка сферической поверхности. Ее можно выполнять с помощью специального ножа, который легко изготовить в учебной мастерской.

Ложки можно делать из любой древесины, но мы используем ольху, которая растет по берегам рек, а после паводка, унесенная течением, в большом количестве остается лежать на песчаных отмелях. В это время и проводят сбор необходимого для работы сырья. Ольху складывают под навес для просушки и к осени получают подходящий материал для изготовления ложек.

Перед работой заготовки раскалывают в зависимости от диаметра на две или четыре части, ошкуривают и раскладывают на верстаках. Через 2-3 дня древесина на месте раскола приобретает красноватый опенок.

На наружной поверхности заготовки вычерчивают контуры будущей ложки. Углубленную часть (сферическую поверхность) выбирают с помощью специального ножа и доводят до совершенства наждачной бумагой. Затем с помощью остро отточенных стамесок или обычного ножа обрабатывают наружную поверхность.

После этого намечают контуры ручки, вырезают ее. Ложку шлифуют, покрывают лаком, расписывают или просто полируют, подчеркивая естественную текстуру и цвет древесины.

Технологическая карта на изготовление ножа для вырезания ложек

| Название операции | Эскиз | Приспособления, инструменты |
| --- | --- | --- |
| 1. Приготовить металлическую пластину-заготовку |  | Зубило, измерительная линейка, молоток, тиски слесарные |
| 2. Разметить форму ножа, вырубить, кромку обработать напильником |  | Чертилка, молоток, плита правильная, зубило, напильник, измерительная линейка, тиски слесарные |
| 3. Сточить кромку по косой, вывести острие |  | Наждак, оселок |
| 4. Отступив от ручки 2 см, выгнуть заточенную пластину радиусом З см |  | Измерительная линейка, пассатижи |
| 5. Закалить нож |  | Газовая горелка, емкость с водой и слоем масла на поверхности |
| 6. Выточить ручку, просверлить отверстие для хвостовика ножа, приготовить кольцо диаметром 25 мм, шириной 10мм |  | Коловорот, ножовка слесарная, молоток, СТД-120М, сверло диаметром 2 мм |
| 7. Провести сборку ножа и его отделку: ручку выкрасить масляной краской или отполировать |  | Молоток, наждачная бумага, масляная краска или мебельный лак |